| Инструкция по сборке. Перед сборкой проверить комплектацию. 1; Дуга; 2 шт.. 2; Перемычка; 2 шт.. 3; Центральная перемычка; 1 шт.. 4; Латодержатель односторонний; 26 шт.. 5; Латодержатель двусторонний; 13 шт.. 6; Латофлекс; 26 шт.. 7; Ножка; 5 шт.. 8; Болт М10х20; 4 шт.. 9; Болт М10х45; 1 шт.. 10; Винт М8х40; 10 шт.. 11; Гайка М8; 10 шт.. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией! - Собрать каркас согласно рисунку (Рис. 1). Отверстия под латодержатели на дугах и центральной перемычке, должны находиться с одной стороны. - Зафиксировать каркас с помощью винтов М8 и гаек М8, Винт вставляется со стороны отверстий под латодержатели. Окончательная протяжка осуществляется после установки латофлекса. - Установить ножки на ортопедическое основание (центральная ножка фиксируется болтом М10х45, угловые болтом М10х20) - Установить на дуги односторонние латодержатели ( для облегчения фиксации латодержателя в отверстиях, рекомендуем вставлять латофлекс в латодержатель, после чего вдавливать в отверстия). - Установить двусторонние латодержатели, между латовлексов как показано на рисунке (Рис. 2) - Зафиксировать двусторонние латодержатели в отверстиях. - Выполнить окончательную протяжку винтов М8 с гайками М8. | Рис. 1 7 1 2 3 Рис. 2 4 6 5 Рис. 3 |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ: Не допускается эксплуатация двуспальных ортопедических оснований без центральной ножки!